| 序号 | 对比维度 | 垃圾收集站 | 垃圾转运站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设规模 | 小型、分散。 • 用地面积：通常为120-400平方米。 • 处理能力：日收集能力一般为30吨以下。 • 建筑形式：多为单层建筑。可分为独立式收集站、合建式收集站。可以和居住区、企事业单位联合设置。 | 小型、中型到大型、集中。 • 用地面积：通常为500-30000平方米或以上。 • 处理能力：日转运量一般为30-3000吨。 • 建筑形式：应有主体建筑，且主体建筑满足垃圾转运工艺及配套设备的安装、拆换与维护的要求，一般为包含卸料、压缩、转运车间的独立综合性厂房，设置围墙、绿化带等隔离设施。 |
|  | 服务半径 | 非常短，强调便利性。 • 服务范围：0.4-2km以内 • 服务人数：1000-5000人 • 核心原则：实现“垃圾不落地”，垃圾日产日清。 | 较长，强调运输经济性。 • 服务范围：人力运输0.4-1km，机动车运输3-5km或更高。 • 服务模式：接收来自多个收集点（站）的垃圾，而非直接服务居民点。 • 核心原则：通过压缩减容，减少长途运输车次，提高运输效率，优化运输成本。 |
|  | 主要建设内容 | 简单、基础。 • 可封闭的主体建筑，垃圾收集间（存放分类垃圾桶/收集箱/压缩机），匹配收集工艺及设备的尺寸和安装要求。 • 小型机动车辆（如三轮车）装卸泊位。 • 冲洗、排水明沟。 | 复杂、具备完整工艺链条。 • 卸料车间：供收集车倾倒垃圾。 • 压缩车间：核心区域，配备水平或垂直式压缩机。 • 转运大厅：转运集装箱停放、装车区域。 • 车辆进出站通道：满足垃圾收集车和大型转运卡车（如钩臂车）通行、掉头。 • 主体建筑要求：生活垃圾收集车卸料及压缩装箱作业车间应封闭；垃圾转运车间的卸料口和车辆进出口应安装便于启闭的门，设置非敞开式通风口。 • 围墙、绿化隔离带等等。 |
|  | 配套设施内容与标准 | 以满足基本卫生、除臭为主。 • 排水：污水应直接接入市政污水管。 • 环保设施：应设置通风、除尘、除臭、声等环境保护设施，并应设置消毒、杀虫、灭鼠等装置。 • 其他：防雷、消防设施。环卫工人更衣、洗手、存放工具的场所。 | 高标准、系统化的环保与管控设施。 • 排水：按雨污分流的要求进行给排水设计，设置污水导排设施、积污坑和沉沙井，污水应采取有效的处理或排放措施。 • 环保设施：环保设施与转运站主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用；在卸装垃圾等关键位置设置的密闭、通风、降尘、除臭措施；卸料时必须同时启动通风、除尘/除臭系统；大、中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统。 • 其他：绿化隔离带、防火等级按丁类设计，防爆、防震措施，设置应急通道和双回路电源。 |
|  | 运营维护标准 | 以清洁、检查为主： 每日清洗垃圾容器，保持外观整洁； 定期检查设备密封性。 | 涵盖设备检修、系统调试： • 大型机械（如压缩机、压实设备）定期维护； • 自动化系统（如称重、监控）每日校准。 • 环保标准：执行严格的恶臭污染物、废水、噪声排放标准，需进行专项环评。 • 安全标准：严格的车辆作业安全规程、设置交通管制指示、烟火管制提示、有毒有害气体提示等安全标志；填装、起吊、倒车等工序/工位的相关设施、设备上应设置警示标志和报警装置。 |