建设项目环境影响报告表

项目名称：　商品混凝土建设项目

建设单位(盖章)：普宁市鹏润混凝土有限公司

编制日期：2020年7月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 普宁市鹏润混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨创枝 |  |  |  | 联系人 | 杨创枝 |  |  |
| 通讯地址 | 普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18122619395 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  | —— |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 3000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1512 | 其中：环保投资（万元） |  | 150 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9.9% |
| 投产日期 | 2017年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模: 1、项目概况 近年来，混凝土的商品化生产能够因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其沙石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本提供可能，同时也因为能节省施工用地，改善劳动条件，减少环境污染而使人类受益。同时，推广商品混凝土是推广散装水泥的重要先导措施，因此，发展商品混凝土行业受到国家有关部门的高度重视。 普宁市鹏润混凝土有限公司于2017年投资建设商品混凝土搅拌站建设项目，本项目位普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼（地理坐标为N23.249935°、E116.281566°)，占地面积10000m2，建筑面积3000m2，项目年产商品混凝土32万吨。因生产发展需要，普宁市鹏润混凝土有限公司拟于本项目用地范围内新增一条干法制砂生产线，机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子。项目机制砂生产线年生产量为5万吨，仅作为于本项目混凝土成品的原料，内部使用不外售。项目混凝土搅拌生产线建成投产以来未受到周边村民或单位的环境污染和环境违法行为的投诉或举报。 揭阳市生态环境局普宁分局于2019年12月3日经过现场检查发现普宁市鹏润混凝土有限公司商品混凝土项目需要配套建设的环境保护设施未经环保部门验收，就擅自于2017年11月投产至今。违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条、十七条、十九条第一款的规定。因此揭阳市生态环境局普宁分局根据相关法律法规向普宁市鹏润混凝土有限公司发出责改决定书（揭市环（普宁）责改﹝2019﹞33号）（详见附件11），责令普宁鹏润混凝土有限公司立即停止上述环境违法行为，并于2019年12月9日发出处罚告知书“揭市环（普宁）罚告字﹝2019﹞28号”（详见附件12）。普宁市鹏润混凝土有限公司接受相关处罚决定，并着手补办建设项目环境影响评价文件报批手续，现进行环境影响评价文件报批。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第1号）中有关规定：“十九、非金属矿物制品业—50、砼结构构件制造、商品混凝土加工 ”，需编制环境影响报告表，因此，按上述规定本项目应办环境影响报告表。 受普宁市鹏润混凝土有限公司的委托，惠州宏环环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对建项目的建设内容和排污状况进行了资料调研和深入分析，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《商品混凝土建设项目环境影响报告表》。 2、建设内容 本项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼，总投资1512万元，占地面积10000平方米，建筑面积3000平方米，绿化面积1500平方米。主要建设2条混凝土搅拌生产线及1条干法制砂生产线，全厂年产商品混凝土32万吨。项目商品混凝土搅拌生产线已于2017年11月建成，制砂生产线拟于2020年10月开始安装，2020年12月投入生产。 表1-1项目建筑物功能布局 序号; 工程名称; 内容; 规模. 1; 主体工程; 生产区; 搅拌主楼高：16m，占地面积：1000m2，包括：搅拌机2座，搅拌输送带2套； 制砂生产线：占地面积约800 m2，包括制砂机主楼钢结构1套、原料仓1个等等. 2; 辅助工程; 办公宿舍区; 1幢4层楼房，总建筑面积约1600m2，主要是办公及员工食堂、宿舍. 实验室及机电房; 共1层，建筑面积约250m2，用于产品压力测试实验. 车棚; 约350 m2. 仓库; 1幢4层楼房，总建筑面积约1600 m2。. 3; 贮运工程; 堆料场; 封盖，1个，占地面积1200m2. 4; 公用工程; 供水; 全厂总用水量44351.4m3/a（新鲜用水39134.1m3/a，回用水5217.3 m3/a）。其中生产用水量：43797m3/a（新鲜用水38579.7 m3/a，回用水5217.3 m3/a），生活用水：554.4m3/a. 供电; 全厂年用电15万度，由市政电网供给. 5; 环保工程; 废气处理设施; 堆料场设置三面围挡和顶棚、自动洒水装置； 装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置； 每个粉料罐均设有一套主动式脉冲除尘器，共8套，单套风量3000m3，除尘率99.9%； 制砂生产线采用布袋除尘器，除尘率99.9%； 搅拌系统采用袋式除尘器处理系统； 装卸废气：砂石堆料场采取半封闭封装，装卸废气经加装喷淋洒水装置，定期洒水处理。 场内配套除尘雾泡机抑尘. 废水处理设施; 沉淀过滤系统：生产废水经四级沉淀过滤系统处理后回用于生产工序； 地埋式一体化污水处理设施：本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后作为厂区绿化用水，不外排. 噪声治理设施; 墙体隔声、设备机座设基础减振并在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等等措施. 2. 产品名称和产品产量 本项目建成投产后全厂年产商品混凝土32万吨，中间产品砂料5万吨（仅作为本项目混凝土搅拌生产线原料）。具体生产规模情况见表1-2。 表1-2 产品年产量情况一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 商品混凝土; 32万吨. 2; 砂料（<0.5mm）; 5万吨（中间产品）. 3. 主要设备清单及原辅材料 本项目的设备清单、原辅材料见表1-3至表1-8。 表1-3干式制砂生产线设备情况一览表 设备名称; 数量; 设备名称; 数量. 粉料仓; 1套; 湿砂皮带机Ａ; 1套. 原料皮带机; 2套; 湿砂皮带机Ｂ; 1套. 提升机; 1套; 湿砂皮带机Ｃ; 1套. 置顶皮带机; 1套; 湿砂皮带机Ｄ; 1套. 整形机; 1套; 双向皮带机; 1套. 振动筛; 1套; 除尘系统; 1套. 返回料皮带; 1套; 气路系统; 1套. 制砂主楼钢结构; 1套; 电控系统; 1套. 加湿搅拌器; 1套; 石粉分离室; 1套. 表1-4 HZS180混凝土搅拌站生产线设备情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 配料站; 储料仓; 25m3; 8. 计量斗; 2.5 m3; 8. 称重传感器; 2000kg; 24. 气缸; 缸径：Φ100mm; 24. 振动器; 16. 输送带; 1000mm; 2. 传动装置; 11kw; 2. 2; 斜皮带机; 机驾; 2. 输送带; 1000mm; 2. 传动装置; 45kw; 2. 托辊; Φ108*1000mm; 2套. 3; 主机; 搅拌机; 公称容积：3 m3; 2. 4; 水泥计量; 计量斗; 1.5 m3; 2. 稳重传感器; 1000kg; 6. 气动蝶阀; 公称直径：Φ300mm; 2. 振动器; 2. 5; 煤灰计量; 计量斗; 1.5 m3; 2. 稳重传感器; 1000kg; 6. 气动蝶阀; 公称直径：Φ300mm; 2. 振动器; 2. 6; 水计量及供水系统; 计量斗; 0.8 m3; 2. 供水管路; 2套. 稳重传感器; 1000kg; 2. 气动蝶阀; 公称直径：Φ200mm; 2. 水泵; 2. 管路阀门; 2套. 7; 外加剂计量系统; 计量斗; 0.1 m3; 2. 供液管路; 4套. 储液箱; 10 m3; 4. 稳重传感器; 200kg; 2. 气动蝶阀; 公称直径：Φ80mm; 2. 外加剂防腐泵; 4. 管路阀门; 4套. 8; 气路系统; 空压机; 排气量：1.7 m3/mim; 2. 气动三联件; 4. 储气罐; 2套. 连接管路; 2套. 管路阀门; 2套. 9; 搅拌主楼; 主体结构; 2套. 走台围栏; 2套. 待料斗; 双气缸; 2. 卸料斗; 2. 外包装; 50mm厚彩钢夹芯板; 2套. 除尘装置; 40 m2脉冲布袋除尘; 2. 10; 操作室; 框架; 2. 装修; 夹芯板; 2套. 靠椅; 2. 空调; 1.5p; 2. 11; 控制系统; 计算机; 2. 显示器; 2. 不间断电源; 2. 打印机; 2. 监视器; 2套. 低压电器; 2套. 操作按钮; 2套. 电控柜; 2. 监控软件; 2套. 管理软件; 2套. 料位检测与报警控制; 2. 电脑桌; 2. 12; 粉罐; 仓体及支腿; 200t; 8. 13; 粉罐配套件; 脉冲布袋收尘机; 过滤面积：22 m2; 8. 料位计; 高低位料位计; 16. 压力安全阀; 公称直径：Φ273mm; 8. 气动蝶阀; 公称直径：Φ300mm; 8. 破拱装置; 8套. 14; 螺旋机; 螺旋输送机; Φ273mm; 8. 注：另租赁搅拌车20辆、泵车3辆、铲车2辆。 表1-5其他配套设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 砂石分离机; LDE300; 1套. 2; 炮雾除尘器; 4台. 3; 压滤机; XMZ400/1500-U; 1台. 4; 备用柴油发电机; 400kw; 1台. 表1-6实验室设备清单 设备名称; 数量; 设备名称; 数量. 干湿球温湿度计; 4台; 沸煮箱; 1台. 压力试验机; 2台; 维卡仪; 1台. 电子天平; 3台; 负压筛析仪; 1台. 游标卡尺; 1台; 水泥胶砂流动度测定仪; 1台. 养护室温湿度自动控制仪; 1台; 水泥胶砂搅拌机; 1台. 水泥抗压夹具; 1台; 水泥净浆搅拌机; 1台. 电动抗折试验机; 1台; 水泥砼恒温恒湿标准养护箱; 1套. 电子计重秤; 1台; 针片状规准仪; 1套. 电子台秤; 1台; 雷氏夹; 1套. 数显鼓风干燥箱; 1台; 雷氏夹测定仪; 1套. 箱式电阻炉; 1台; 酸度计; 1套. 全自动比表面积测定仪; 1台; 直读式混凝土含气量测定仪; 1套. 强制式单卧轴混凝土 拌机; 1台; 砼压力泌水仪; 1台. 新标准方孔石子筛; 1台; 塌落度筒; 1台. 新标准方孔砂石筛; 1台; 水泥游离氧化钙快速测定仪; 1台. 震动台; 1台; 振实台; 1台. 震击式标准振筛机; 1台; 砼抗渗仪; 1台. 干湿球温湿度计; 1台; 水泥标准负压筛; 1台. 电子数显砼贯入阻力仪; 1台; 碳化深度测量仪; 1台. 石子压碎值仪; 1台; 回弹仪ZC3-A; 2台. 表1-7厂区原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 年用量（吨）; 备注. 1; 石料（粒径1-3cm）; 5.3万; 制砂工序原料，来自石场碎石. 2; 水泥; 7万; 搅拌工序原料. 3; 石; 10万. 4; 外加剂（高效减水剂）; 3000. 5; 掺合料（粉煤灰）; 1万. 6; 水; 3.5万. 7; 天然沙; 5万. 8; 机制砂; 5万; 搅拌工序原料（本项目机制砂产品). 原辅料性质： 水泥：以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料，本项目普通硅酸盐水泥。 外加剂（高效减水剂）：减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 粉煤灰：粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2 等，粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%—80%，有很强的吸水性。 - 劳动定员和生产时间 本项目劳动定员人数为42人，均不在厂内食宿。拟建机制砂生产线员工均在原项目内员工调配，不新增员工。 年生产时间为330天，二班制。 5、本项目资（能）源消耗量 （1）用电规模 建设单位供电由市政电网统一提供，本项目年用电量15万度。 （2）给排水 给水：厂区新鲜用水主要为员工生活用水、生产用水和设备清洗用水，项目用水均采用市政供水。 本项目员工人数42人，均不在厂区内食宿，生活用水量为554.4m3/a。 本项目生产用水量为43797 m3/a ，其中清洗、抑尘用水量7297m3/a，制砂生产线生产用水1500m3/a，混凝土搅拌用水35000 m3/a。（生产用水中新鲜用水量为38579.7m3/a、循环用水量为5217.3m3/a） 排水：厂区实行雨污分流。雨水通过厂区雨水管道排入雨水管网。项目生活污水排水量为499t/a。本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 - 项目施工计划 项目商品混凝土建设项目已于2017年11月建成，机制砂建设项目拟于2020年10月开始进行安装，2020年12月开始投产。 二、项目的地理位置情况及平面布置合理性分析 项目所在位置为普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼，其中心地理坐标为：N23.249935°、E116.281566°。项目地理位置图详见附图一。根据现场踏勘，项目东侧及西侧均为荒地，北面隔空地为普宁大道，南侧为乡道。 根据项目的平面布置情况，项目主要生产设备及配套设施均设置于厂区中间，堆料场位于项目东侧，生活办公区位于厂区西南侧，实验室位于厂区入口处，废水处理回用池、砂石分离机集中布置，形成整套废水处理回用系统。主要生产设备位于厂区中部，可使物流通畅，建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求，堆料场靠近项目东侧荒地，设置有围挡防止粉尘外逸，符合环保要求。项目总平面布置详见附图四。 三、项目产业政策符合性 本项目主要从事商品混凝土及机制砂的生产。不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，应为允许类。可见，本项目的建设符合国家及广东省的产业政策。 四、项目与《练江流域水环境综合整治方案（2014～2020年）》的相符性 练江流域水环境综合整治方案指出“实施更严格的流域限批，除入园项目外，禁止新建扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖等水污染行业，暂停审批电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目、生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目”，本项目不属于上述所指限制、禁止类项目，因此本项目《练江流域水环境综合整治方案（2014～2020年）》相符。 五、《揭阳市扬尘污染防治条例》的相符性 《揭阳市扬尘污染防治条例》要求：混凝土搅拌站物料堆放场应当采取建设密闭或者半密闭罩棚、挡风墙等永久性防尘措施，场外临时堆存的砂子、石子应当采用防尘网或者防尘布覆盖；装卸物料的操作区域应当设置喷淋装置，罐车应当安装防止水泥浆撒漏的接料装置；混凝土搅拌站出口及场区地面应当进行硬化处理，并加强清扫、洒水。出口应当设置车辆专用冲洗设施，确保车辆不带泥沙，净车上路。本项目物料堆放场拟采取三面围挡和顶棚、自动洒水装置，罐车全部安装有防止水泥浆撒漏的接料装置，搅拌站出口及场区地面均进行硬化处理，严格落实《揭阳市扬尘污染防治条例》对混凝土搅拌站的相关要求。 六、与《普宁市练江流域建设项目准入指引》相符性 《普宁市练江流域建设项目准入指引》提出：“（一）禁止建设类项目。除入园项目外，禁止新建、扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、畜禽养殖和危险废物综合利用和处置等水污染行业。”“（二）暂停审批类项目。在未按省的规定实现相应的水质目标前，暂停审批除电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目，生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目。”“（三）严格限制类项目。严格限制水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目。”：“（四）鼓励引进类项目。积极鼓励和大力引进符合产业政策、土地利用规划和环保要求的，科技含量高、资源消耗低、环境污染少的高新技术产业项目。” 本项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼，为混凝土搅拌站项目，符合产业政策、土地利用规划和环保要求，且项目生产内容不属于禁止建设类、暂停审批类、严格限制类项目，综上所述，本项目符合《普宁市练江流域建设项目准入指引》的相关要求。 七、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》相符性分析 《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年1月16日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）提出：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。”；“重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。” 本项目为混凝土搅拌站项目，生产工艺和技术装备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“限制类”、“淘汰类”以及“落后产品”之列，符合国家相关产业政策的规定，且本项目产生的生产废水不外排。综上所述，本项目基本符合《揭阳市重点流域水环境保护条例》的要求。 八、《广东省节约用水办法》 本项目不属重点用水单位，且生产过程能实现废水全部回用，不属高耗水的工业和服务业项目。因此，符合《广东省节约用水办法》的相关要求。 九、与《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》相符性分析 根据《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》的内容：实施更严格的流域限批，除入园项目外，禁止新建扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖等水污染行业，暂停审批电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目、生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目。 本项目位于普宁市大长陇工业区，为商品混凝土生产项目，项目生产废水经处理后回用于生产，生活污水经处理后作为农田灌溉用水，不外排。项目生产过程产生粉尘废气经处理后达标排放。综上所述，本项目符合《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》的相关要求。 九、项目选址可行性 本项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼，根据《普宁市土地利用总体规划（2010～2020）》和《普宁市军埠镇土地总体利用规划图》，项目占地不涉及基本农田和自然保护区，属村镇建设用地，项目选址符合《普宁市土地总体利用规划（2010～2020）》（详见附图5）。 根据《普宁市军埠镇总体规划（2016-2035）》，项目所在地为村庄建设用地，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区及文物保护区等区域，周边均为空地或服装厂，详见附图2、附图6；根据普宁市军埠镇出具的选址证明，本项目符合军埠镇总体规划，详见附件5。 根据普宁市城乡住房和建设局出具的选址意见书（详见附件4），本项目符合普宁市搅拌站布点规划。 本项目建设地不在饮用水源保护区和生态严格控制区内，项目东侧及西侧均为荒地，北面隔空地为普宁大道，南侧为隔乡道为服装厂。厂区地势基本平坦，项目选址条件良好。本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好，项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声级、固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。项目建设地各项基础条件较好、经济运行形势良好，项目建设地点与厂区用地环境功能相容，综合来看，项目选址合理，选址可行。 十、与三线一单的相符性 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区。查阅《揭阳市环境保护规划（2007-2020年》），本项目所在地不属于生态严格控制区（见附图4），因此，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且废水经处理后全部回用，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准和声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目附近水体练江支流现状水质属于劣Ⅴ类水，属于重度污染。由于本项目生产废水全部回用不外排，生活污水经处理后用于站内绿化，项目总体符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：对照国家发展和改革委员会发布的《市场准入负面清单（2019版）》，本项目为商品混凝土及机制砂生产，不在负面清单内，因此项目建设符合国家产业政策。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼，项目东侧及西侧均为荒地，北侧隔空地为普宁大道，南侧隔乡道为服装厂，没有文物景观等自然保护区。 一、本项目原有污染物排放情况： 公司原商品混凝土建设项目未完善相关环保手续，现状环境管理尚不规范，未有历史监测数据，因此对原有排污情况仅说明配套措施、排放去向和简单定性分析。 1、项目员工生活污水经过隔油隔渣、三级化粪池预处理后，由附近村民运走用于农田灌溉；搅拌机和地面冲洗产生的废水以及运输车废料经冲洗后由砂石分离机产生的泥浆水，通过四级沉淀池沉淀后回用于生产工序。 2、每个粉料罐均设有一套主动式脉冲除尘器，单套风量3000m3，除尘率99.9%；搅拌系统采用袋式除尘器处理系统；装卸废气采取在场内顶部以及材料周围装置喷淋洒水装置，定期对原料堆场表层洒水等措施；备用发电机废气经碱喷淋处理后通过15m高排气筒排放。 3、生活垃圾设置专门存放场地，交环卫部门收集处理；沉淀池沉渣收集后回用于生产；袋式除尘系统收集的粉尘回用于生产；少量废弃的混凝土试验块经过破碎后回用于生产。 4、项目布局较合理，对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。 二、项目存在的主要环境问题及改正措施： 1、生活污水原经化粪池处理后由村民外运用于灌溉，存在不确定性，难以管理。拟建设地埋式一体化污水处理设施，处理后用于厂区绿化灌溉。 2、原砂石堆料场为敞开式，拟设置三面围挡和顶棚、自动洒水装置。 3、原固废存放场所为敞开式，拟设置三面围挡和顶棚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目现状

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗汕头市潮南区，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115°43′10″～116°21′02″，北纬23°05′40″～23°31′48″之间。北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。厦深高速铁路、普惠高速公路、揭普高速公路、国道324线、省道236线、省道238在市区交汇。市区距广州市400km、深圳市300km、汕头市金平区60km、揭阳榕城区40km。 2、地形、地貌和地质 普宁地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间、分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原，素称“鱼米之乡”。 3、气候 项目所在区域地处北回归线南缘，属南亚热带季风气候区，海洋性气候明显，常年气候温和，雨量丰沛、阳光充足，宜于作物生长，一年四季，绿叶常青。 普宁市属南亚热带季风湿润气候，雨量充沛，夏长冬短，年平均气温22.1℃，7月平均气温28.6℃，1月平均气温14.2℃；全市日照总时数较高，普宁市区为2113.3h；全市气象变化较大，灾害较多，多年平均降水量在2134mm之间，大部分降水量主要集中在4～10月份；年平均相对湿度为78%，5～6月份湿度最大，12～1月份较干燥；年平均气压1011.0mb；年平均风速2.1m/s，极大风速曾达28.7m/s。根据普宁市气象局近20年统计资料，普宁地区的主要气象资料如下。 表2-1普宁市气象站近20年的主要气候资料统计结果表 项目; 数值. 年平均风速(m/s); 2.1. 最大风速(m/s); 20.5 相应风向：SE. 年平均气温（℃）; 22.2. 极端最高气温（℃）; 38.1. 极端最低气温（℃）; 0.4. 年平均相对湿度（%）; 77. 年均降水量（mm）; 2137.2. 年平均降水日数(≥0.1mm); 141.1. 年最大降水量（mm）; 3153.8mm. 年最小降水量（mm）; 1233.3mm. 年平均日照时数（h）; 2132.7. 表2-2普宁市气象站近20年的各月平均气温表（单位：℃） 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 11; 12. 气温; 14.3; 15.4; 17.6; 21.7; 24.9; 27.3; 28.6; 28.3; 27.0; 24.4; 20.5; 16.1. 表2-3 普宁市气象站近20年的各月平均风速表（单位：m/s） 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 风速; 1.9; 2.1; 2.2; 2.3; 2.2; 2.2; 2.3; 2.2; 2.0; 2.0; 1.9; 1.8. 表2-4普宁市气象站近20年各季及全年风向频率表（单位：%） 风向; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; W; WSW; W; WNW; NW; NNW; C. 风频（%）; 4.7; 5.1; 6.3; 5; 13.6; 10.5; 8.6; 3.1; 3.8; 3.3; 7.7; 3.7; 2.3; 2; 4.3; 2.9; 14.6. 图2-1 普宁市气象站近20年风向频率玫瑰图 本流域多年水面平均蒸发量为1473.7mm，多年平均相对湿度为82%。各月平均相对湿度最小为77%，最大为86%。 4、水文 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，集水面积榕江占27.7%，练江占31.4%，龙江占40.9%。多年平均径流深1353mm，多年平均径流量21.535亿m3。与本项目有关的河流为练江和流经大长陇村的无名沟渠（最终汇入潮南区司马截洪渠），其基本情况综述如下： 练江发源于大南山五尖峰西南部杨梅坪村，出寒妈水库后入潮汕平原，水流平缓，河槽调蓄能力小，较大的蓄水功能工程较少，径流直接入海。目前该水域主要功能为发电、农业灌溉、排洪及排污。练江全长77.12km，坡降0.89‰，集水面积1346km2。练江流经普宁市区段称流沙新河，东流入潮阳市，经海门出水闸出南海，在普宁市境内主流长29.8km，集水面积508.13km2。多年平均径流深自东向西在700~1400mm之间，全流域多年平均地表水资源量14.03亿m3/a，其中普宁市多年平均径流量为5.874亿m3/a。练江源短流急，支流多达17条，均匀分布于主流南北，且流向多与主流垂直，形如宽阔叶脉，各支流源流都很短小，一般只有二三十公里。普宁市境内汇入练江的主要支流有北港水、汤坑溪和白马溪。汤坑溪上游有白沙溪水库和汤坑水库，白马溪上游有三坑水库(上下两库串联)。 5、自然资源 普宁市自然资源比较丰富，全市河流总长1097.5km，年均径流量62亿m3。水力理论蕴藏量4 4.87万千瓦，其中可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2%。矿产资源丰富，主要有锡、钨、铜、铁、金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等。全市现有森林蓄积量325.5万m3，森林覆盖率46.9%。植物种类1130多种，其中稀有植物20多种，如乌相、桧树等。珍稀动物15种，如巨蜥（五爪金龙）、大鲵（娃娃鱼）、穿山甲、果子狸等。名贵水产品有龙虾、青屿蟹、石斑鱼、鲍鱼等。 区域四季常绿，热带成份比例较大。主要经济作物有香蕉、柑桔、龙眼、笋竹等。山环水绕，有相当丰富的动物和鱼类。矿产资源丰富，主要有磁矿、锡矿、高岭土、稀土矿、钨矿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划与人口 普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗汕头市潮南区，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115°43′10″～116°21′02″，北纬23°05′40″～23°31′48″之间。北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。 普宁市面积1620.05平方公里，折243.01万亩，其中耕地49.63万亩，占20.42%；山地100.40万亩（林业用地，不含侨场），占41.32%。 普宁市全市共辖7个街道、17个镇、3个国营农场、1个乡，共有518个村委会、50个社区。 2、人口状况 普宁市是全国第一人口大县（市），全市户籍人中246.25万人，其中城镇人口110.38万人，市区常住人口57.39万人。 3、交通条件 普宁市境内公路以市区为中心，高铁站、高速公路、国道、省道为主轴，县道为基干，水泥公路延伸到各乡镇村庄的交通网络。厦深高速铁路在市区南部设普宁站，距深圳、厦门两个特区公两个小时车程。市区距揭阳潮汕机场40公里。本市拥有深汕、潮惠、揭惠、汕湛4条过境高速公路，其中汕湛高速公路正在建设中，辖区内已建成和计划建成高速公路出入口将达10个。全市公路总里程2484.87公里，其中高速公路78.33公里，省道57.4公里，县道75.39公里，乡村道1668.89公里。 4、商贸活跃 普宁是国内外有较强影响力的商贸名城，尤以服装、中药材、茶叶、水果等十大专业市场蜚声海内外。拥有康美中药材专来市场、普宁国际服装城、普宁国际商品城等一批大型商贸市场。其中康美中药材专业市场是全国17家国家级定点中药材专业市场之一，全国最大的贵细中药材采购中心；中国.普宁国际服装城是“全国诚信示范市场”、广东省最大的单体服装批发市场。2018年全市电子商务交易额463.69亿元，增长9.8%，其中跨境电商交易额6785.4万美元，增长5.2%；全市支付宝消费能力进入百强榜单；拥有9个“淘宝镇”、64个“淘宝村”，是全国第九、广东最大的淘宝村集群。 5、市政配套 （1）供水 榕江、练江、龙江三大河流穿境而过，蓄水工程327宗，有效总库容2.26亿立方米。拥有大中型水厂4座，总制水能力日产34万吨。 （2）供电 全市共有变电站500千伏1座、220千伏4座、110千伏16座，主变总容量339.15万千伏安；并网小水电131宗，总装机容量55350千瓦，年发电量8560.3273万千瓦时；电网覆盖率达100%。 （3）垃圾填埋场情况 普宁市垃圾填埋场位于普宁市云落镇红桥山，距市区中心18km。该垃圾填埋场占山地面积658亩，于2001年11月建成并投入使用，预计使用年限为20年，目前，该场日处理生活垃圾量约420吨，主要收集处理普宁市区的生活垃圾。 普宁生活垃圾环保处理中心位于普宁市云落镇云楼水库旁山地，总占地面积约100亩，设计规模为800吨/日，配置2台400吨/日机械炉排焚烧炉和1台凝汽式汽轮发电机组，发电功率为15兆瓦，同时配套建设烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程，采用焚烧发电方式对普宁市城镇的生活垃圾进行处置。目前项目已投入试运行。 - 占陇污水处理厂概况 占陇污水处理厂地址位于普宁市占陇镇下寨村海仔洋片，地理坐标为E116°15′16″，N23°18′42″，近期纳污范围主要集中于占陇、军埠和下架山三镇中心镇区，远期覆盖整个东部新城，是练江流域综合整治的重要组成部分和流域污染治理的主要措施。占陇污水处理厂厂区一期工程占地面积40000m2，构、建筑物面积9671m2，建设规模为日处理生活污水量5万吨，采用A/A/O微曝氧化沟工艺；配套管网工程内容为D500-D1800截污管长约24.95km。本项目总投资为38500万元，其中一期厂区工程投资14875万元，配套管网工程投资23625万元。 占陇污水处理厂出水的水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严者。根据《练江流域水环境综合整治方案》（2014—2020年）要求，占陇污水处理厂排放标准2020年底前提升至《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水水质标准的较严者。水质指标见表2-6所示（括号内为2020年底标准）。 表2-5普宁市占陇镇污水处理厂进水水质标准一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TN; TP(以P计). 进水浓度; ≤ 250; ≤130; ≤150; ≤30; ≤100; ≤40; ≤4. 表2-6普宁市占陇镇污水处理厂出水水质标准一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP(以P计). 出水浓度; ≤ 40; ≤10; ≤10; ≤5（2）; ≤15; ≤0.5(0.4).

三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 表3-1建设项目环境功能属性表 编号; 项目; 类别. 1; 环境空气质量功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单中的二级标准。. 2; 水环境功能区; 项目附近水体为无名沟渠，参照练江支流属V类水环境功能区，执行《地表水环境质 标准》（GB3838-2002）V类标准；. 3; 声环境功能区; 所在地属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准；. 4; 生态环境功能区; 城镇生态农业功能区、有限开发区. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景名胜保护区; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否饮用水源保护区; 否. 是否污水厂集水范围; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否人口密集区; 否. 1. 大气环境质量现状 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 为了评价项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，引用了《揭阳市环境质量报告书（二〇一八年度公众版）》中的数据和结论。 （1）揭阳市环境空气质量现状 2018年揭阳市区城市环境空气质量达标。六个参评项目均达标，其中，臭氧、细颗粒物达标率为91.0%、96.4%，其余项目达标率均为100.0%。全年有效监测天数365天，达标天数为320天，达标率为87.7%，比2017年下降6.5个百分点；其中，空气质量指数类别优112天，占30.7%；良208天，占57.0%；轻度污染43天，占11.8%；中度污染2天，占0.5%。空气中主要污染物为PM2.5。区域空气质量现状评价表如下。 表3-2揭阳市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率（%）; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 未给出; 150; /. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 未给出; 80; /. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 未给出; 150; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 未给出; 75; /. CO; 年平均质量浓度; —; —; —; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4000; 0.0325. O3; 年平均质量浓度; —; —; —; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 159; 160; 99.375. （2）达标区判定 根据《揭阳市环境质量报告书（二〇一八年度公众版）》中的数据和结论，项目所在区域判定为达标区。 2. 地表水环境质量现状 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 项目附近水体无名沟渠为练江支流，练江及其支流属于Ⅴ类水功能区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 根据《揭阳市环境质量报告书（二O一八年度公众版）》，2018年练江普宁河段水质劣于Ⅴ类，水体受到重度污染，主要污染指标为氨氮（5.14）、溶解氧（3.20）、总磷（2.35）。与去年相比水质类别无明显变化，氨氮、总磷和化学需氧量（三项）主要指标综合污染指数为3.92，与上年相比上升28.8%，水质有所恶化。超标原因主要是河流两侧分布着大面积农田，农田施肥可能引起的污染物浓度提升导致。 目前，练江流域内的普宁市区污水处理厂、占陇污水处理厂等市政污水厂已投入运营，排污管网也在铺设完善，流域内的的居民、村民生活污水等污染源将得到将大幅度消除，练江的水质将得到明显的改善。 三、声环境质量现状 项目所在地属所在地属2类区，《声环境质量标准》执行(GB3096-2008) 2类标准。本次环评在项目厂界共设4个测点，使用经校准的多功能声级计（型号AWA5680）进行监测。 监测时间：2019年7月3日-4日。 监测结果统计见下表所示。 表3-4建设项目周围环境噪声现状监测结果单位：dB(A) 时间 测点; 2019年7月3日; 2019年7月4日. 昼间(Leq); 夜间(Leq); 昼间(Leq); 夜间(Leq). 1#项目边界东侧边界外1m; 58; 48; 58; 48. 2#项目边界南侧边界外1m; 58; 48; 58; 48. 3 #项目边界西侧边界外1m; 58; 48; 58; 48. 4 #项目边界北侧边界外1m; 58; 48; 59; 48. 图1 项目监测点位图 由监测结果可知，项目所在地侧边界能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在地能够满足声环境功能区要求。 四、生态环境质量 根据现场踏勘和调查，项目所在区域未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物。该区域项目所在地区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源，生态环境质量一般。 区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。

（二）环境敏感点及环境保护目标 一、环境空气保护目标 保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）2018年修改单二级标准。 二、水环境保护目标 水环境保护目标是保护流经大长陇村的无名沟渠水质不受到明显影响，确保水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 三、声环境保护目标 声环境保护目标主要是确保本项目和其周围区域有一个良好的声环境，须保护该区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、环境保护敏感点 项目环境敏感点主要为附近居民区居民以及水体，详见表3-5及附图6环境保护目标图。 表3-5项目周围环境保护目标 敏感项目; 相对 方位; 敏感目标与项目厂区边界距离; 环境保护目标控制标准. 大长陇村居; 西; 190米; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 2018年修改单二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 黄厝围; 北面; 230米. 三耘村; 西北面; 550米. 树脚村; 东北面; 590米. 过路耘; 西面; 245米. 山柄; 西面; 800米. 大长陇中学; 操场; 西南面; 180米. 教学楼; 230米. 无名沟渠; 东面; 245米; V类水体. 北

四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | - 地表水环境 项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 表4-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 序号; 项目; V类; 选用标准. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 2; DO; ≥2. 3; CODCr; ≤40. 4; BOD5; ≤10. 5; NH3-N; ≤2.0. 6; 石油类; ≤1.. 7; 硫化物; ≤1.0. 8; 总氮; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. 2、大气环境 根据项目所在区域环境空气质量的功能区划，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)2018年修改单二级标准。各环境因子执行标准见表4-2。 表4-2 大气环境质量评价标准 项目; 标准名称及级别; 污染物因子; 二级标准. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)2018年修改单二级标准; NO2; 日平均; 80μg/m3. 小时平均; 200μg/m3. SO2; 日平均; 150μg/m3. 小时平均; 500μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 日平均; 150μg/m3. 3、声环境 项目所在地属于声环境2类标准适用区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准。项目执行的声环境质量标准限值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（GB 3096—2008）单位：dB(A) 采用标准; 适用区域; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜. 2类; 项目所在区域; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准： 项目产生的车辆及地面冲洗废水经四级沉淀处理系统处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水的水质标准后回用于生产中，不外排。 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。具体见下表4-4、4-5。 表4-4 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）摘录 序号; 项目; 城市绿化. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 氨氮（mg/L)≤; 20. 3; 浊度/NTU≤; 10. 4; 阴离子表面活性剂（mg/L) ≤; 1.0. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L)≤; 20. 7; 总大肠菌群（个/ L） ≤; 3. 表4-5《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）单位：mg/L，pH除外 执行标准; pH; 浊度/NTU; 色度/度; NH3-N; BOD5. 工艺与产品用水; 6.5-8.5; ≤5; ≤30; ≤10; ≤10. 2、大气污染物排放标准： 根据《广东省环境保护厅关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》，自2018年9月1日起，钢铁、石化、水泥行业新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。本项目属于《水泥工业大气污染物排放标准》适用范围中的水泥制品生产，项目混凝土生产线产生的粉尘废气（颗粒物）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值及表3大气污染物无组织排放限值；机制砂生产线产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 表4-6《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（表2摘录） 生产过程; 生产设备; 颗粒物排放限值/(mg/m3). 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风设备; 10. 表4-7《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（表3摘录） 污染物; 限值/(mg/m3); 限制含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参考的总悬浮颗粒（TSP）1小时浓度差值; 厂界外20m处上风向设参考点，下风向设监控点. 表4-8《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控限值. 排气筒高度m; 第二时段二级标准; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 2.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 柴油发电机尾气：项目备用发电机排放污染物产生的SO2、CO、NOX、烟尘执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求。 2、噪声排放标准： 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，相关标准值详见下表。（见表4-10）。 表4-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：等效声级Leq[dB(A)] 适用区域; 昼间Leq; 夜间Leq. 2类区; 60; 50. 4、固体废物排放标准： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1、水污染物总量控制指标： 本项目产生的生活污水，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。项目产生生产废水经处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准，回用为生产线用水及运输车辆清洗用水，不外排。因此，本项目无需申请水污染物总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标： 根据《揭阳市环境保护和生态建设“十三五”规划》，揭阳市实施总量控制的主要污染物为二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮、总氮、挥发性有机物、重点行业的重点重金属排放量。 本项目大气污染物主要为粉尘，核算有组织排放总量为0.75t/a，无组织排放总量为0.34t/a，项目不涉及控制总量的重点污染物，故不设大气污染物总量控制指标。 备用发电机属于备用发电装置，项目所在地供电正常，备用发电机使用频率极低，故不设大气污染物总量控制指标。 因此本项目无需设置排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、项目商品混凝土生产工艺流程及产污环节，如下图： 本项目2条混凝土搅拌生产线工艺流程及产污节点，见下表。 图5-1 项目商品混凝土生产工艺流程图 工艺流程说明： 一、原料进厂及计量： 1、外购一定粒径的骨料（砂子和碎石），通过封闭式自动装卸车运输到厂内，然后根据需要将原料卸放到砂石料场；将骨料通过铲车运送至计量斗进行电子称量，然后骨料由计量斗直接下落至骨料输送带上，通过输送带运至搅拌机内； 2、外购的水泥和粉煤灰由封闭式自动装卸车运输到厂内，经管道直接由原料车利用压缩空气泵泵入粉料筒库，然后通过空气输送管送至电子称中进行称重，然后通过管道进入搅拌机； 3、水和外加剂分别通过泵送到电子称中进行称量后送至搅拌机； 二、搅拌： 石子、砂子、水泥、水等按照配合比设定好，经电子秤称料投入搅拌机，按设定搅拌时间，经皮带输送机输送搅拌机搅拌，则进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺和，搅拌结束后由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到运输车上，全部推出后关门进入下一个搅拌循环； 三、取样品检验并分析数据（实验室工序）：取搅拌好的混凝土少量，倒入模具中养护成型，再以测试设备施加压力，测试硬度。得出数据并分析。实验室工序全过程为物理测试，无打磨步骤，不产生废气、废水，检验后废料经破碎后可投加到搅拌系统。 注：项目各生产工序均采用集中控制，连锁、联动的协调性、安全性高，各物料的输送、计量均采用封闭式；运输车均为密封罐运输。 二、干式制砂生产工艺流程及产污环节，见下图 混凝土搅拌 外售砖厂制砖 工艺流程说明： 外购周边石料厂原料砂子（粒径3-5mm）运至原料方仓（原料方仓下料口设有气动阀控制闭合），原料经过输送机输送到制砂机进行破碎；破碎后经料槽流入提升机进料口，通过提升机将物料输送至圆筒筛（筛网φ2.5mm）分级，粒径大于2.5mm的物料经料槽返回原料仓进行再次破碎；粒径小于2.5mm的物料进入级配调整机粒型优化，优化后的物料粒径<0.5mm即为成品砂，成品砂加湿后，用密封皮带输送机送到料仓内存放；而被分离出来的石粉（粒径＜0.075mm，约占原料总量的7%）在其内部的沉降室内受重力沉降作用而落入灰斗，微细粉尘（约占石粉总量的10%）则进入脉冲布袋除尘器。 三、砂石分离机工艺流程，见下图 注：原料为搅拌车残留混凝土、装料口掉料 工艺流程说明： 搅拌机（车）、装料口掉料冲洗产生的混凝土残留物及水进入料槽后，同时连续注入循环水，在水流冲击下，混合浆料随水进料口进入分离机，对残留混凝土进行充分搅拌冲洗，水泥浆水从底部出浆口流出，进入废水暂存池，砂、石经分离后经各自的料口落入料池，回用于生产。 - 施工期污染工序 本项目主体建筑物已建成，拟建机制砂生产线也只是对生产设备进行安装，不涉及大型土建工程，因此本环评不进行主体建筑的施工期影响分析。 （二）营运期污染工序 - 大气污染源 - 制砂生产线工序粉尘 项目所需碎石由周边石料厂购买。碎石由运输车运至砂石原料堆场，所购碎石基本不含泥土，粉尘产生量较少，不做定量分析。根据建设方提供，制砂生产线产生的石粉约为原料的7%，项目制砂生产线原料石年用量5.3万吨，则制砂生产工序石粉产生量为3710t/a。石粉大部分自然沉降于灰斗，由运输车辆于灰斗装卸口直接由密闭罐车接装外运至砖厂作为制砖原料。 项目所有制砂设备安装在封闭性制砂车间内，在破碎机、筛选机处分别设置吸尘口，粉尘经收集后（粉尘产生量约为石粉产生量的10%，则371t/a），在引风机（风量为30000m3/h）吸引下，通过管道输送到脉冲式布袋降尘器进行除尘，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再经15m高的排气筒高空排放。由于在封闭性制砂车间内生产，项目捕尘效率可达100%，布袋降尘器降尘效率为99.9%。除尘器捕捉粉尘最终也回到灰斗。则此处粉尘排放情况见表5-1： 表5-1 废气污染物产生和排放情况一览表 产污工序; 污染物; 排气量(m3/h); 产生状况; 治理措施; 处理效率; 排放情况; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a). 制砂生产工序粉尘; 颗粒物; 30000; 2342; 70.3; 371; 封闭性制砂车间，脉冲式布袋除尘器; 收尘效率100%，除尘效率99.9%; 2.34; 0.07; 0.37; 15m排气筒. （2）混凝土生产线工序粉尘 ①沙石计量、筒仓投料粉尘 A、沙石计量投放 沙子和石子使用时由铲车将原料由堆放场运至料斗内，料斗下设有一个落料口，落料口下设有斗车和计量装置，原料由料斗向斗车内落料时，会产生一定量的粉尘，类比同类项目，落料时粉尘散逸量约为原料总量的0.0005‰，本项目年使用沙子和石子共20万吨，粉尘散逸量为0.1t/a。 项目在装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置，可有效降低装卸起尘量，除尘效率按照60%计算，即0.04/a，属无组织排放。 B、粉料筒仓呼吸口粉尘（有组织排放） 本项目在水泥、粉煤灰等粉料输送过程中，筒仓呼吸口会产生的粉尘逸出，经生产设备自身配套的脉冲除尘器处理后高空排放，风机风量为3000m3/h，该除尘器的除尘效率可以达到99.9%。详见下表5-2： 表5-2项目设置情况一览表 污染物; 产 位置; 产污原料; 原料年用量; 24m2脉冲布袋除尘器; 粉尘排放高度. 设计风量; 除尘效率. 粉尘（颗粒物）; 筒仓; 水泥、砂、粉煤灰; 18万吨; 3000m3/h; 99.9%; 20m. 项目所用粉料水泥、粉煤灰在密闭的管道内进行输送，筒仓内的空气从筒仓顶部呼吸口排出，此过程会产生一定量的粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），项目粉尘的产排污系数见表5-3。 表5-4水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、沙子、粉煤灰; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; Nm3/t·水泥; 460. 工业粉尘; Kg/t·水泥; 2.09. 结合表5-2主要产污原料用量和表5-3的产排污系数，项目有组织废气的产生及排放情况详见表5-5。 表5-5项目有组织废气的产排情况表 污染源; 废气量 万m3/a; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况. 产生浓度（mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 粉尘总产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 筒仓粉尘; 8280; 4543.5; 71.25; 376.2; 4.54; 0.071; 0.38. 由表5-4可知，筒仓呼吸孔除尘器收集的粉尘为375.82 t/a，其余0.38 t/a经筒仓呼吸口向高空排放。项目筒仓呼吸孔粉尘排放浓度为4.54mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产的颗粒物浓度10mg/m3 的要求。 ②搅拌系统产生的粉尘 本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程中粉尘产生量不大，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中，搅拌机下料粉尘产生系数为0.4kg/t 物料，项目搅拌机粉状原料下料量为18万t/a，则下料粉尘产生量为72t/a，项目1套搅拌机配备有1套袋式除尘器，除尘效率为99.9%，则除尘器收集的粉尘量为71.93t/a，这部分粉尘经卸料阀重新进入搅拌机用于生产；剩余0.07t/a 的粉尘经除尘器排气孔无组织排放。 （3）沙、石的装卸扬尘量 根据建设方提供资料，项目生产过程使用的水泥、粉煤灰不设置堆场，由供应商专门送货上门采用水泥罐、煤灰粉罐储存。碎石原料、成品砂堆放在三面封闭式原料堆棚内，因此堆场粉尘主要来源于沙的装卸扬尘。这些粉尘以无组织形式排放。其起尘量与装卸高度H、砂子含水量W，风速V等有关。 式中： Q——起尘量，kg/a； H——装卸平均高度，m；取1.5m Gi——年装卸量，t； Vi——50m上空的风速，取砂子启动风速3.2m/s； W——含水量（项目砂石含水率取5%）； fi——风速的年频率（年均风速为2.1m/s，风频率为14%）； a——大气降雨修正系数（取0.35）。 经计算，不采取任何防尘措施，项目沙的装卸扬尘量为1.53t/a。项目料场采用半封闭封装，在场内顶部以及材料周围装置喷淋洒水装置，定期对原料堆场表层洒水，其抑尘效率可达到88%以上，且砂在吸收水分后，增加了其自身重量，经重力沉降比例较大，多沉降在厂区范围内。因此，在采取上述措施后，装卸料过程产生的扬尘量为0.18t/a。 （4）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75 式中： Q：汽车行驶时的扬尘， kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W:汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离约为50m计，平均每天发车空、重载各20辆/次；空车重约10t，重车重约25t，以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见下表： 表5-6不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/d） 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）. 空车; 0.20; 0.34; 0.46; 0.58. 重车; 0.44; 0.75; 1.01; 1.25. 合计; 0.64; 1.09; 1.47; 1.83. 本项目对厂区运输道路已进行硬化，同时场区配置有除尘雾泡机抑尘。对道路路况以 0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.36t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘产生量为0.05t/a。 经过以上分析，则项目废气处理前后对比一览表见表5-7。项目物料平衡图见图5-2。 表5-7项目废气处理前后对比一览表 类别; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放方式. 制砂生产线粉尘; 371; 2342; 布袋除尘器; 2.34; 0.37; 有组织. 堆场起尘; 沙、石的装卸扬尘量; 1.53; /; 洒水降尘、无风或微风的天气条件下进行沙料的装卸; /; 0.18; 无组织. 沙石计量、筒仓投料粉尘; 沙石计量投放; 0.1; /; 水雾喷淋装置; /; 0.04; 无组织. 水泥、粉煤灰筒库粉尘; 376.2; 4543.5; 脉冲滤芯除尘器+高空排放; 4.54; 0.38; 有组织. 搅拌系统产生的粉尘; 72; /; 袋式除尘器; /; 0.07; 无组织. 运输车辆动力起尘; 0.36; /; 撒水、清扫; /; 0.05; 无组织. 图5-2 项目物料平衡图（单位：t/a） （5）柴油发电机尾气 本项目设置1台备用柴油发电机组，功率分别为400KW。发电机仅在区域停电时使用，发电机的发电燃料为0#柴油，运行时产生少量燃油废气，含硫量按0.035%计算（轻柴油含硫量标准上限）。 考虑到外供用电只有在线路维修的情况下才会停止供电，因此备用发电机按每年使用2天，每天使用8小时，加上每月试运行，每次0.5小时计算，则年运行时间为22小时。根据国家环境保护部编制的《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材 ( 社会区域 ) （ 2009 年版）》中提供的参数，柴油机的耗油量按 212.5克/千瓦/小时计算，发电机运行污染物排放系数为： SO2：3.4g/L ，烟尘：0.714g/L ， NOX：2.56g/L ，CO：1.52g/L ，柴油密度取 0.85kg/L；则计算得到项目小时消耗柴油量为85kg/h，1870kg/a，则柴油年用量2200L。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3 ，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8 ，则发电机每燃烧1kg 柴油产生的烟气量为 19.8Nm3。经计算得烟气排放量约为1683Nm3/h。 备用发电机烟气收集后经碱喷淋装置处理后经15米高排气筒排放，SO2、NOx等污染物排放情况见表5-5。 表5-5 备用发电机的污染物排放情况 发电机; 污染物; 耗油量 (L/a); 烟气产生量(Nm3/h); 烟尘; SO2; NOx; CO. 400KW; 产生浓度(mg/m3); 2200; 1683; 41.59; 197.98; 148.60; 88.47. 产生速率(kg/h); 0.07; 0.37; 0.26; 0.15. 产生量(kg/a); 1.57; 7.48; 5.63; 3.34. 排放浓度(mg/m3); 16.64; 98.99; 118.88; 70.78. 排放速率(kg/h); 0.03; 0.19; 0.21; 0.12. 排放量(kg/a); 0.63; 3.74; 4.50; 2.67. 去除率; 60%; 50%; 20%; 20%. 2、水污染源 （1）员工生活污水 员工生活污水：项目员工总人数42人，均不在厂内食宿。根据DB44/T 1461-2014《广东省用水定额标准》，不食宿人员按每人每日40L来计，则项目日用水量（40×42）/1000=1.68m³，项目年工作天数按330天/年计，则年用水量为554.4m³，排水量按用水量的90%计算，产生生活污水量499m3/a。生活污水中主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮和动植物油。 本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施（处理能力为5 m3/d）处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准后回用于厂区绿化灌溉，不外排。项目拟设一个容积约5m3的生活污水暂存池，当雨天不需要绿化灌溉时生活污水可暂存于暂存池，暂存池足够容纳3天的生活污水。 项目绿化面积约1500平方米，约为2.25亩，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中表10 叶草、花卉灌溉用水定额为420m3/亩.年，则项目绿化需水量约为945 m3，高于项目生活污水产生量（499t/a）。因此本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于厂内绿化是可行的。 （2）生产废水 1.机制砂生产线 项目制砂生产线加湿器主要目的用于解决成品砂在堆料及运输过程产生扬尘及离析问题，成品砂含水率约3%，因此加湿水量约1500t/a，该水最终全部自然蒸发，无溢出流出现象。 2混凝土生产线 项目混凝土搅拌生产线在生产过程中需要水作为添加剂，按照混凝土不同规格进行配比，根据配合比拌和混凝土，根据建设方介绍，搅拌年用水量为35000 t/a，生产用水全部进入产品。因此，本项目产生的生产废水主要为混凝土生产线产生的搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水及砂石分离机产生的泥浆水。 ①搅拌机清洗废水：根据建设单位提供的资料，搅拌机每天需冲洗一次，每次用水量约2.2m3，项目共有搅拌机2台，即年用水量约为1452m3，废水产生量按用水量的90%计，用水量的10%蒸发损耗，即污水产生总量为1306.8m3/a，损耗量为145.2m3/a。 ②运输车清洗废水：本项目搅拌运输车出车车次为20次/天，搅拌车从工地回站后需要用水清洗搅拌转筒内部，类比同类型企业，项目冲洗水量约0.5t/辆·次，则冲洗用水量约为10m3/d，3300m3/a，废水产生量按用水量的90%计，用水量的10%蒸发损耗，即污水产生总量为2970m3/a，损耗量为330m3/a。 ③抑尘喷洒用水：项目作业区和沙、石装卸过程需每天进行喷洒抑尘，喷洒用水量约5m3/d，1500m3 /a。喷洒水全部经粉尘吸收及自然挥发后损耗，无废水产生。 ④地面冲洗废水：本项目生产区面积约1800m2，冲洗水量按0.5m3/100m2·d计，大概3天冲洗一次，则厂区地面冲洗用水量均为9m3/d，990 m3/a。废水排放系数按0.9计，则产生量为8.1m³/d，891m³/a。 ⑤砂石分离机产生的泥浆水：砂石分离机在运行过程需要不断注水进分离主机内对混凝土残留物进行搅拌冲洗，类比同类项目，冲洗一吨混凝土残留物约需0.5吨水，本项目搅拌主机及搅拌运输车冲洗产生的混凝土残留物约110t/a，因此，产生的泥浆水约55t/a。废水产生量按用水量的90%计，用水量的10%蒸发损耗，即污水产生总量为49.5m3/a，损耗量为5.5m3/a。泥浆水经沉淀后回用于砂石分离机用水。 综上，项目混凝土生产线清洗废水产生量总计5217.3m3/a（15.81 m3/d），主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，SS产生量为15.7t/a，清洗废水经四级沉淀处理，处理效率为90%，则处理后废水SS浓度为300mg/L，则SS的产生量为1.57t/a，沉淀池沉渣的产生量为14.13 t/a。 图5-4项目水平衡图（单位：m3/a） 3、噪声污染源 本项目噪声主要来自搅拌机、输送带等设备，类比同类项目相关资料，噪声源强见表5-8。 表5-8主要设备噪声一览表 主要设备; 设备数量; 噪声源强（dB（A））. 搅拌机; 2台; 83~88. 输送带; 2条; 82~85. 制砂（破碎机）; 1台; 90~100. 振动筛; 1套; 80~90. （4）固体废弃物污染源 - 一般工业固体废物 沉淀池泥渣：即本项目生产过程中搅拌机、运输车辆等设备及地面冲洗后产生的清洗废水及砂石分离机产生的泥浆水经沉淀过滤处理后的泥、沙及石子，项目清洗废水（搅拌机和运输车清洗废水、地面冲洗废水）产生量总计5217.3m3/a，主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，则项目SS产生量为15.7t/a，清洗废水经四级沉淀处理，处理效率为90%，则处理后废水SS浓度为300mg/L，则沉淀池沉渣产生量为14.13 t/a，晾干后可作为生产原料回用，不外排。 砂石分离机分离出的砂、石：项目搅拌机及搅拌运输车残留混凝土年产生量约110吨，经砂石分离机分离搅拌冲洗分离出砂、石，均可作为生产原料回用，不外排。 实验室将产生少量废弃的混凝土试验块，类比同规模同类型企业，产生量约为5t/a，每天产生量较少，经过砂石分离机分离后回用于生产。 2）生活垃圾 本项目员工42人，均不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.3kg/人·d，则年产生活垃圾4.16t。生活垃圾由环卫部门收集统一处理。 3）粉尘 本项目制砂生产线、搅拌系统产生的粉尘采用袋式除尘系统处理。其中制砂生产线产生的石粉3710吨，90%的石粉在除尘器沉降室自然沉降至密封石粉罐，10%细微粉尘（约371 t/a）经脉冲布袋式除尘处理后收集于密封石粉罐外售给砖厂制砖，混凝土搅拌生产线收集的粉尘447.75(375.82+71.93) t/a，收集后回用于生产过程。 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）“6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置；6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求”。本项目生产过程产生的固体废物均存放于固废暂存点，固废暂存点设置了防火防雨淋、防渗漏等措施，因此满足《固体废物再生利用污染防治技术导则》中的相关相求。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 | 处理前产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 生产区 | 制砂生产线粉尘 | 2342 mg/m3 | 371t/a | 2.34 mg/m3 | 0.37 |  |
|  |  |  | 沙、石的装卸扬尘量 |  | 1.53t/a | 无组织排放，0.18t/a |  |  |
|  |  |  | 沙石计量、投料粉尘 |  | 0.1t/a | 无组织排放，0.04t/a |  |  |
|  |  |  | 水泥、粉煤灰筒库粉尘 | 4543.5mg/m3 | 376.2t/a | 4.54 mg/m3 | 038t/a |  |
|  |  |  | 搅拌系统产生的粉尘 |  | 72 t/a | 无组织排放，0.07 t/a |  |  |
|  |  |  | 运输车辆动力起尘 |  | 0.36t/a | 无组织排放，0.05t/a |  |  |
|  |  | 备用发电机 | SO2 | 197.98mg/m | 7.48kg/a | 98.99mg/m | 3.74kg/a |  |
|  |  |  | NOx | 148.6mg/m³ | 5.63kg/a | 118.88mg/m³ | 4.50kg/a |  |
|  |  |  | 烟尘 | 41.59mg/m³ | 1.57kg/a | 16.64mg/m³ | 0.63kg/a |  |
|  |  |  | CO | 88.47mg/m³ | 3.34kg/a | 70.78mg/m³ | 2.67kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 (499t/a) | COD | 250mg/l | 0.125t | 200mg/L |  | 0.099t/a |
|  |  |  | BOD | 150mg/l | 0.075t | 20mg/L |  | 0.01t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/l | 0.099t | 150mg/L |  | 0.075t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l | 0.013t | 20mg/L |  | 0.01t/a |
|  |  | 生产废水 （5217.3t/a) | SS | 3000mg/L | 15.7t/a | 300mg/L | 1.57t/a |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般工业 固废 | 沉淀池沉渣 |  | 14.13 t/a | 收集后回用于生产 |  |  |
|  |  |  | 废混凝土试验块 |  | 5t/a |  |  |  |
|  |  |  | 砂石分离机分离出的砂、石 |  | 110 t/a | 收集后回用于生产 |  |  |
|  |  | 袋式 除尘器 | 混凝土搅拌生产线粉尘 |  | 447.75t/a | 收集后回用于生产 |  |  |
|  |  |  | 机制砂生产线石粉 |  | 3339t/a | 外售砖厂制砖 |  |  |
|  |  |  | 机制砂除尘器收集粉尘 |  | 370.63t/a |  |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 4.16t/a | 环卫部门处理 |  |  |
| 噪声 | 运营期 | 生产工序 | 制砂生产线生产设备、混凝土搅拌楼搅拌机等设备运行噪声，沙石卸料噪声和运输车辆噪声 |  |  | 60～90dB（A） |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于普宁市军埠镇大长陇工业区，所在地附近无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 本项目排放的废气、噪声等污染会对周围生态环境产生一定影响，例如影响周边植物的生长，动物的活动等。但是总体来说，各类废物排放量不大，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。 建议建设单位通过加强管理，做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少粉尘及噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目主体建筑物已建成，拟建机制砂生产线只是进行生产设备安装，项目不涉及大型土建工程，因此本环评不进行主体建筑的施工期影响分析。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）环境空气初步预测及评价等级判定： 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取Pi值最大值（Pmax）和其对应的D10%。 表7-1大气评价等级工作划分 评价等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax≤10%. 三级; Pmax≤1%. - 大气环境影响评价估算对象及源强 本项目运营期间大气污染主要为粉尘。项目污染源强计算参数见表7-4和表7-5，估算模式计算结果汇总见表7-6。 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值ug/m3; 标准来源. PM10; 小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.1. 最低环境温度/℃; 0.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4建设项目大气污染物排放计算参数表（点源） 类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口流量; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强（kg/h）. PM10; NO x. 粉料筒仓粉尘; 20; 0.2; 3000; 20; 5280; 正常; 0.071; /. 制砂生产线粉尘; 15; 0.6; 30000; 20; 5280; 正常; 0.07; /. 发电机尾气; 15; 0.2; 2381.4; 50; 96; 正常; 0.03; 0.21. 评价标准 （mg/m3）; —; —; —; —; —; —; 0.45; 0.25. 表7-5大气污染物排放计算参数表（面源） 污染源; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始 排放高度; 评价因子源强（t/a）. m; m; （°）; m; 颗粒物. 原料沙、石堆; 40; 40; 30; 5.0; 0.18. 搅拌生产线（搅拌机）; 35; 28; 30; 20; 0.07. 搅拌生产线（沙石投料斗）; 35; 28; 30; 20; 0.04. 标准（mg/m3）; —; —; —; —; 0.45. - 估算模型及相关参数 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行估算分析。 ③估算结果及评价分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式AERSCREEN进行估算，污染源排放预测见下表： 表7-6污染物最大落地浓度估算结果表 污染源; 距源中心下风向距离D（m）; PM10; NOx. 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率（%）; 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率（%）. 粉料筒仓粉尘; 97; 0.004631; 1.03; －; －. 制砂生产线粉尘; 245; 0.005395; 1.20; －; －. 发电机尾气; 375; 0.00127; 0.28; 0.008891; 3.56. 原料沙、石堆; 29; 0.032281; 7.17; －; －. 搅拌生产线（搅拌机）; 34; 0.002621; 0.58; －; －. 搅拌生产线（沙石投料斗）; 34; 0.001498; 0.33; －; －. 最大值; /; 0.032281; 7.17; 0.008891; 3.56. D10%最远距离m; /; 375; 375. 经计算，各污染源下风向落地浓度占标率最大为7.17%，出现在下风29m，最大占标率1%≤Pmax <10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018），确定项目的大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可不进行大气环境影响预测工作，只对污染物排放量进行核算。 ④污染物排放量核算表 根据以上结论，给出污染物排放量核算见下表。 表7-7大气污染物有组织排放核算表 排放口编号; 污染源名称; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算排放量. mg/m3; kg/h; t/a. 主要排放口. 1#; 筒仓粉尘; 颗粒物; 4.54; 0.071; 0.38. 2#; 制砂生产线粉尘; 颗粒物; 2.34; 0.07; 0.37. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.75. 一般排放口. 3#; 发电机尾气; CO; 0.78; 0.12; 0.0027. NOx; 118.88; 0.21; 0.0045. 烟尘; 16.64; 0.03; 0.0006. SO2; 98.99; 0.19; 0.0037. 一般排放口合计; 油烟; 0.001. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.75. CO; 0.0027. NOx; 0.0045. 烟尘; 0.0006. SO2; 0.0037. 表7-8大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治设施; 污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值 mg/m3; t/a. 厂区; PM10; 尽量慢行，定时撒水; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放浓度限值; 0.05. 原料沙堆; PM10; 围护+除尘雾泡机; 0.18. 搅拌机; PM10; 脉冲布袋除尘器; 0.07. 沙石投料斗; PM10; 水雾喷淋装置; 0.04. 无组织排放总量. 无组织排放量总计; PM10; 0.34. 表7-9建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（√） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 环境空气质量现状调查数据来源; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 污染源调查; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; 其他. 预测范围; 边长≥50km; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%; C本项目最大占标率＞10%. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常最大占标率≤100%; C非正常最大占标率＞100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 颗粒物：（0.75）t/a; VOCs：（/）t/a. 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. （2）环境空气影响分析 （1）生产废气 本项目生产过程产生的大气污染物主要为粉尘，主要来源于：沙的装卸扬尘量；沙石计量投料粉尘；筒仓投料粉尘；运输车辆动力起尘；搅拌系统产生的粉尘；制砂生产线产生粉尘。 ①由工程分析内容可知，项目筒仓投料粉尘中水泥、粉煤灰筒仓粉尘经脉冲滤芯除尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为4.54mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产的颗粒物浓度10mg/m3的要求。项目制砂生产线产生粉尘经脉冲式布袋降尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为2.34mg/m3，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准120mg/m3要求。 ②沙、石的装卸扬尘量。项目料场采用半封闭封装，在场内顶部以及材料周围装置喷淋洒水装置，定期对原料堆场表层洒水，使物料表层含水率达10%以上，其抑尘效率可达到88%以上，且砂在吸收水分后，增加了其自身重量，经重力沉降比例较大，多沉降在厂区范围内。因此，在采取上述措施后，装卸料过程产生的扬尘量为0.18t/a。 ③沙石计量投料粉尘。沙子和石子使用时由铲车将原料由堆放场运至料斗内，料斗下设有一个落料口，落料口下设有斗车和计量装置，原料由料斗向斗车内落料时，会产生一定量的粉尘，类比同类项目，落料时粉尘散逸量约为原料总量的0.0005‰，本项目年使用沙子和石子共200000t，粉尘散逸量为0.1t/a。 项目在装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置，可有效降低装卸起尘量，除尘效率按照60%计算，即0.04/a，属无组织排放。 ④搅拌系统产生的粉尘。本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程中粉尘产生量不大，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中，搅拌机下料粉尘产生系数为0.4kg/t 物料，项目搅拌机粉状原料下料量为18d万t/a，则下料粉尘产生量为72t/a，项目1套搅拌机配备有1套脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，则除尘器收集的粉尘量为71.93t/a，这部分粉尘经卸料阀重新进入搅拌机用于生产；剩余0.07t/a 的粉尘经除尘器排气孔无组织排放。 脉冲袋式除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 ⑤运输车辆动力起尘均以无组织形式排放。项目拟对厂区运输道路进行硬化，同时场区配置有除尘雾泡机抑尘。对道路路况以 0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.36t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘会减少至0.05t/a。 （2）备用发电机 本项目设置1台备用柴油发电机组，其功率均400kW。发电机使用的发电燃料为0#柴油，含硫量按0.035%计算，年运行时间为22小时。项目备用发电机产生的SO2、CO、NOX、烟尘经碱喷淋装置处理后高空排放，符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求，对周围空气环境的影响较小，且备用发电机只在停电或消防情况下用作应急电源，平时没有运作，因此产生的污染物对大气的环境影响可以接受。 项目严格按照《广东省大气污染防治条例》的相关要求，从源头、生产过程及末端采用除尘器除尘、定期洒水、料场三面围挡等防治措施，使产生污染物能够达标排放，防止、减少了项目产生粉尘对大气环境的影响，因此，本项目产生的污染物对大气的影响是可以接受的。 2、水环境影响分析 营运期废水主要包括工作人员的生活污水和清洗过程产生的冲洗废水。 1）员工生活污水：本项目员工42人，均不在厂内食宿，本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 - 生产废水：项目生产废水主要是清洗废水，包括搅拌机清洗废水、运输车清洗废水、地面冲洗废水及砂石分离机产生泥浆水，产生量总计5217.3t/a，SS浓度为3000mg/L，SS产生量为15.7t/a，清洗废水经四级沉淀处理，处理效率为90%，则处理后废水SS浓度为300mg/L，SS产生量为1.57t/a，符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水的水质标准，后回用于搅拌机及运输车清洗用水，不外排，不会对环境造成影响。 - 抑尘喷洒用水：项目作业区和沙、石装卸过程需每天进行喷洒抑尘，喷洒用水量1500m3 /a，喷洒水全部经粉尘吸收及自然挥发后损耗，无废水产生。 综上所述，项目产生的废水经上述处理措施处理后，对周围水环境影响可以接受。 表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物； pH值□；热污染□；富营养化□；其他; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A □；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季；夏季□；秋季；冬季; （水温、pH、SS、DO、COD、BOD5、氨氮 、挥发酚、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群（MPN/L）; 监测断面或点位个数 （4）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季；夏季□；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声影响分析 本项目运营期间噪声源主要来自于设备运行产生的噪声、进出车辆噪声，其噪声值一般在70~100dB（A）之间。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。为了最大限度减少营运期产生的噪声，项目对生产厂区内设备进行合理布置，尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防震垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。并在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等。 按照项目目前四至情况，东、西、北各侧为空地，南侧为服装厂等工业企业，周边均无声环境敏感点。本项目最近的噪声敏感点为项目西南面的大长陇中学，与本项目边界最近距离为180米。实际噪声污染受体教学楼与项目边界距离为230米，且与本项目中间为建设较密集的楼房，经距离衰减及建筑物屏障衰减，项目对该学校基本没有噪声影响。 经上述处理后，本项目厂界各侧噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境影响可以接受。 4、固体废物影响分析 项目生产过程中主要产生两类固体废弃物：一般工业固废和生活垃圾。 # ①一般工业固废 沉淀池泥渣：本项目生产过程中搅拌机、运输车辆等设备及地面冲洗废水、砂石分离机产生泥浆水经沉淀池过滤产生的泥、沙及石子，产生量约为14.13t/a，作为生产原料回用，不外排。 砂石分离机分离出的砂、石年产生量110t，均回用于生产，不外排。 实验室将产生少量废弃的混凝土试验块，类比同规模同类型企业，产生量约为5t/a，每天产生量较少，经砂石分离机分离出砂、石后回用于生产。 本项目对于搅拌系统及制砂生产线产生的粉尘采取脉冲式布袋降尘器收集，其中制砂生产线粉尘收集量约为370.63t/a，经密封收集后同石粉3339t/a外售给砖厂制砂，混凝土搅拌生产线收集粉尘为447.75t/a，该粉尘再次循环利用投入生产中，做到废渣零出场。 ②员工生活垃圾 项目员工生活垃圾为4.16t/a，须集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。 本项目产生固废识别及产生量一览表见表7-11。 表7-11项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 废物识别; 危废代码; 处置方法. 1; 一般工业固废; 沉淀沉渣; 一般工业固废; ——; 回用于生产. 废混凝土试验块; 一般工业固废; ——; 收集后作为原料再利用. 搅拌机、运输车辆的残留混凝土; 一般工业固废; 收集后作为原料再利用. 混凝土搅拌生产线产生粉尘; 一般工业固废; ——; 收集后作为原料再利用. 制砂生产线产生石粉（粉尘）; 一般工业固废; ——; 收集后外售给砖厂. 2; 生活垃圾; 员工生活; 一般工业固废; ——; 环卫部门统一处理. 建设单位应设置暂存点暂存固废，并设置防火防雨淋措施，一般工业固废和粉尘回用于生产过程中，生活垃圾由环卫部门收集统一处理。项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 本项目没有渗井、污灌等排污方式。根据项目所处区域的地质情况，本项目营运期可能对地下水造成污染的途径主要是污水处理设施、化粪池、污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。为防止对地下水环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道、化粪池等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水环境产生明显的影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不属于化工、冶金、矿山挖掘、农林、水利等对土壤环境产生影响的建设项目，对照附录A“土壤环境影响评 本项目主要大气污染物为粉尘，经落实除尘设备、料场围挡及顶棚等措施，粉尘对周边环境不会造成影响；清洗废水主要污染物为SS，经过处理能完全回用；生活污水经处理处理后用于站内绿化；固体废物大部分可收集回用于生产，部分外运处置，不得随意丢弃污染土壤。项目不存在重金属沉降和持久性污染物，基本不存在土壤污染因子和污染途径，项目只要严格管理好各项环保措施正常运行，不会对周边土壤环境造成影响。 7、环境风险分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）评价依据 ① 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 HJ/T169-2018），本项目原料和产品均不属于也不含有（HJ/T169-2018）附录B.列示的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险物质，项目使用的原材料不属于危险化学品。根据项目概况，本项目主要环境风险是废水、废气处理设施故障导致排放风险。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1、q2...... qn—每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100 本项目生产过程中使用的原辅材料不涉及危险化学品，则Q值﹤1，本项目风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)评价工作等级划分，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表7-12风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径。环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A。. （3）风险识别 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 本项目主要从事商品混凝土及机制砂生产，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中所列的危险化学品，本项目生产过程中所使用的原辅材料及不属于危险化学品，因此，本项目的生产不属于重大危险源。 ② 废水处理设施故障发生时可能产生的环境风险分析 本项目的废水处理设施——四级沉淀处理系统、生活污水处理设施，在暴雨时发生溢出事故，废水溢出，污染当地地表水环境；遇到暴雨情况时，大量雨水冲击地面会产生水泥和细砂废水，外排会污染地表水环境；废水处理设施故障，导致污染物排放浓度和排放量增加，在短时间内造成水环境污染。 - 废气处理设施发生故障可能产生的环境风险分析 项目生产废气采用脉冲式布袋降尘器收集，当废气处理设施出现故障时，将造成工业粉尘大量排放，污染环境。当除尘器因故障(或工人未开启除尘器清灰功能，造成滤芯堵塞，空气无法释放)内部灰尘堵塞，仓内压力过大时，将产生爆炸。 - 环境应急措施 为有效防范废水、废气事故排放造成对周边环境的影响，项目建设须硬化场地，实施雨污分流，在生产区周围修建导流渠，修建足够容量的清洗废水沉淀池，当发生废水泄漏风险事故或暴雨冲刷时，可及时进行收集，确保足够容积，避免漫流至周边环境，污染外环境。建议项目设置一个约20m3的应急池，项目冲洗废水日产生量约为15.81m3/d，因此应急池足够容量收纳事故废水。项目应加强对废气处理设施的时常检查和维护，以便及时发现故障并进行维修，当短时间内维修不能完成，则应停止生产直至维修完好后才能重新生产。 （4）分析结论 综上所述，项目应严格落实上述措施，做好废水、废气处理设施的管理及风险防范措施。可以把环境风险控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 表7-13建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 商品混凝土建设项目. 建设地点; 广东省; 揭阳市; 普宁市; 军埠镇; 大长陇工业区荣祥楼. 地理坐标; 经度; E116.281566°; 纬度; N23.249935°. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水）; 污水处理设施出现故障时，导致污染物排放浓度和排放量增加，在短时间内造成水环境污染；废气处理设施出现故障时，将造成工业粉尘大量排放，污染环境。当除尘器因故障内部灰尘堵塞，仓内压力过大时，将产生爆炸。. 风险防范措施要求; 修建足够容量的应急池，当发生废水泄漏风险事故或暴雨冲刷时，可及时进行收集，确保足够容积，避免漫流至周边环境。当废气处理设施出现故障且短时间内维修不能完成，则应停止生产直至维修完好后才能重新生产。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目制定了一系列做好废水、废气处理设施的管理及风险防范措施。在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。. 7、环境管理和环境监测计划 1）环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：坚持可持续发展的原则；坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；坚持局部服从全局的原则；坚持法制的原则。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 营运期环境管理： - 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 - 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，定期检修环保设施，并对环保设施的改进提出积极的建议。 - 加强厂区废水排放管理，厂区实行雨污分流，完善场内废水收集道路系统，修建导流渠，厂区冲洗废水循环利用。 - 建设固废暂存间，收集暂存项目产生的废沙石料及混凝土残渣，并回收利用。 - 负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 - 设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 - 场内道路应选用大型压实设备碾压密实，再用混凝土硬化，所有混凝土等级和铺设厚度，应保证重车通行中不被损坏。 - 堆料场上架设防雨遮阳顶棚，隔墙高不低于2.0米，堆料不超过围挡高度的要求。 - 堆料场基座应用大型压路设备碾压密实后，再用混凝土硬化，混凝土等级和硬化厚度应保证材料堆积后，不压碎不下沉，并保留3-5%的流水坡，由仓底至水沟。 - 料场棚顶均配有喷淋设施，日常定期对堆场内砂、石喷淋，以抑制砂、石扬尘量。 - 场内配套除尘雾泡机抑尘。 - 选用低噪声设备，高噪声设备采取减震、隔声、密闭等措施，并在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等。 本项目应建立以总经理负责，环境部门管理的专职环保职能科室，负责公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 2）环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托有资质单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见表7-14。 表7-14拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界监控点; 粉尘; 1次/半年. 制砂生产线除尘器排放口; 粉尘. 噪声; 厂界外1m，四周各一个点; 等效A声级; 1次/季. 生活污水; 生活污水暂存池; NH3-N、CODcr、浊度、阴离子表面活性剂; 1次/年. 七、环保投资估算 1、环保投资 项目主要环保投资详见表7-15： 表7-15建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 主要环保措施; 投资金额 单位：万元. 1; 废气; 堆料场设置三面围挡、顶棚、自动洒水装置; 120. 装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置. 水泥筒库粉尘各设置一台单机脉冲滤芯除尘器. 搅拌系统采用袋式除尘器处理系统. 制砂生产线采用脉冲布袋除尘器. 场内配套除尘雾泡机抑尘. 2; 污水; 生活污水处理：地埋式一体化污水处理设施; 10. 清洗废水处理：四级沉淀处理系统. 场地废水导流渠. 3; 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取减震、隔声、密闭等措施，并在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带; 5. 4; 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门处理; 15. 一般工业固废; 设置防火、防雨淋暂存点，砂石分离机. 5; 合计; 150. ## 2、环境影响经济损益分析 ## 项目总投资1512万元，环保投资约150万元，占总投资额9.9%。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在： （1）工业废物作为生产原料回用，不外排；生活垃圾收集集中，可以减轻对环境卫生、景观的影响，有利于进一步处理处置。 （2）项目噪声处理措施的投入，可以减少对周围声环境的影响，避免与周围群众产生不必要的纠纷。 （3）废水、废气排放处理设施的投资，既保证了职工健康不受危害，又使废水、废气达标排放，减少了对周围环境的影响。 总之，该项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 # 八、项目竣工环境保护设施验收 本项目建设要严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的做法，做到环保设施“三同时”，即环保设施与生产设施要同时设计、同时施工、同时投产使用，建设项目的环境保护竣工验收一览表，见下表。 表7-16环境保护竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染治理措施; 验收标准. 标准名称; 验收要求. 废气; 制砂生产线; 粉尘; 封闭性制砂车间，布袋除尘器; 《大气污染物排放限》（DB44/27-2001）; 颗粒物： 120mg/m3. 砂场装卸扬尘; 粉尘; 三面围挡、顶棚、喷淋洒水; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物：10mg/m3 厂界外20m下风向处颗粒物浓度限值为0.5mg/m3. 沙石计量投放; 粉尘; 装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置; 搅拌楼、筒仓采用全封闭维护结构. 筒仓（8个）; 粉尘; 水泥筒库粉尘各设置一台单机脉冲滤芯除尘器. 搅拌过程; 粉尘; 袋式除尘器对粉尘进行净化处理. 运输车辆动力起尘; 粉尘; 地面定时洒水场内配套除尘雾泡机抑尘，降低运输速度，冲洗车辆轮胎. 备用发电机废气; SO2、CO、NOX、烟尘; 碱喷淋装置处理后高空排放; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）; SO2; 500. NOX; 120. 烟尘; 120. CO; 1000. 水污染物; 生产废水; SS; 四级沉淀处理系统; /; SS. 生活污水; COD、NH3-N等; 地埋式一体化污水处理设施，设置一个约5m3的生活污水暂存池。; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准; BOD5、NH3-N等. 固体污染物; 废混凝土试验块; 废混凝土块; 破碎后回用于生产; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 搅拌机、运输车辆; 残留混凝土; 砂石分离机处理后回用于生产. 除尘器; 搅拌生产线粉尘; 收集后返回生产系统. 制砂生产线石粉（粉尘）; 外售砖厂制砖. 沉淀池; 沉渣; 回用于生产. 工作人员; 生活垃圾; 定期交由当地环卫部门处理. 噪声; 破碎机、搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等; 选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振措施，在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 2类标准：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 其他; 须制订环保管理制度，设置一个约20m3的事故应急池。; 制订环保管理制度，且认真落实.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 生产区 | 砂场装卸粉尘 | 采取喷淋洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表2中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物排放限值及表3颗粒物无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  |  | 入罐输送、计量、投料粉尘 | 装卸料点上方以及料斗上方均设置水雾喷淋装置 |  |
|  |  |  |  | 水泥筒库粉尘各设置一台单机脉冲滤芯除尘器 |  |
|  |  |  | 搅拌系统产生的粉尘 | 搅拌系统采用袋式除尘器处理系统 |  |
|  |  |  | 运输车辆动力起尘 | 限制进度厂内车辆车速，定期对厂区地面洒水和清洁，场内配套除尘雾泡机抑尘 |  |
|  |  |  | 制砂生产线产生粉尘 | 布袋除尘 | 执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求。 |
|  |  | 备用发电机 | SO2、CO、NOX、烟尘 | 碱喷淋装置处理后高空排放 | 执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求。 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 地埋式一体化污水处理设施 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 |
|  |  | 运输车清洗废水 | SS | 四级沉淀处理系统处理 | 回用于生产或运输车及搅拌车清洗 |
|  |  | 搅拌车清洗废水 |  |  |  |
|  |  | 砂石分离机产生泥浆水 |  |  |  |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般工业固废 | 废混凝土试验块；砂石分离机分离出的砂、石 | 收集后回用于生产 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  |  |  | 搅拌生产线粉尘 | 收集后回用于生产 |  |
|  |  |  | 制砂生产线收集石粉（粉尘） | 外售给砖厂制砂 |  |
|  |  |  | 生产废水沉淀沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 员工生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 营运期噪声 | 通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施、加强绿化，使得项目产生的噪声在厂界各侧均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、项目基本情况 本项目所在位置为普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼（地理坐标为中心经纬度：N23.249935°、E116.281566°)，占地面积10000m2，建筑面积3000m2。项目总投资1512万元，其中环保投资150万元。主要从事商品混凝土及机制砂生产，项目年产商品混凝土32万吨。 二、环境质量现状 （1）从环境空气监测数据及结果分析可见，评价区域内各评价指标基本符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)2018年修改单二级标准的限值，说明项目区域的环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量练江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。地表水环境质量现状监测与评价表明，练江监测断面除氨氮、总磷外，其余指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质标准，SS指标达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中蔬菜灌溉用水水质标准限值。超标原因主要是河流两侧分布着大面积农田，农田施肥可能引起的污染物浓度提升导致。 （3）根据监测结果，项目监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 三、环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 项目产生的废气主要以粉尘为主，通过对沙石料场设三面围档及顶棚；原料的输送、计量、投料等均采用定期洒水和封闭式连续操作；混凝土及制砂生产工序粉尘经布袋式除尘器处理后排放；限制进厂内车辆车速，定期对厂区地面洒水和清洁，场内配套除尘雾泡机抑尘，使混凝土生产线粉尘有组织排放浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表2中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物排放限值，机制砂生产线粉尘有组织排放浓度能达到达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求，厂界无组织排放粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放浓度限值；项目备用发电机废气经碱喷淋装置处理后高空排放，排放浓度达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准的要求。因此，对周围的环境影响可以接受。同时应安排员工做好安全防护，配带好口罩确保劳动安全卫生。 2、水环境影响评价结论 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准要求后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 项目产生的冲洗废水经四级沉淀处理系统处理后回用于生产工序，不外排，不会对环境造成影响。 综上所述，项目产生的废水经上述处理措施处理后，对周围的水环境影响可以接受。 3、声环境影响评价结论 通过选用低噪声设备，高噪声设备采取减震、隔声、密闭等措施，并在厂界边界设置有砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等措施。使得项目厂界各侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境影响可以接受。 4、固体废弃物影响评价结论 项目生产过程中混凝土搅拌生产线配套的袋式除尘器收集后的粉尘，收集后作为原料再利用，制砂生产线产生的石粉及袋式除尘器收集后的粉尘外售给砖厂；试验混凝土废料、砂石分离机分离出的砂、石等回收利用，生产废水沉淀产生的沉渣脱水后回用于生产；项目员工生活垃圾须集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。 综上所述，项目产生的固体废物经上述处理措施处理后，对周围环境影响可以接受。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不属于化工、冶金、矿山挖掘、农林、水利等对土壤环境产生影响的建设项目，对照附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。项目只要严格管理好其他各项环保措施正常运行，不会对周边土壤环境造成影响。 四、项目产业政策与规划的符合性 对照国家发展和改革委员会发布的《市场准入负面清单（2019版）》，本项目为商品混凝土及机制砂生产，不在所列的负面清单中，因此项目建设符合国家产业政策。经查阅，该建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类，符合国家和地方相关产业政策。 五、环境风险评价结论 本项目生产过程中使用的原材料均不属于易燃易爆的危险化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目没有重大环境风险源，生产过程中严格按照风险防范措施处理情况下，环境风险水平可以接受。 六、综合结论 项目建设符合广东省和国家的相关产业政策。通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物（源），可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求，对环境可能产生不良的影响较小。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，且污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的污染影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。 七、全本公示与公众参与结论 本项目按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关文件开展了相关的信息公开及公众参与调查工作，本项目于2020年5月13日在普宁论坛进行公示。本项目在公示期间没有收到任何反对意见，周边群众和单位对本项目的建设是支持的。公示网址为：https://www.pnwww.com/thread-1097732-1-1，建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在建设及营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。建设单位作出承诺：严格落实本报告提出的各项环境保护措施及环境风险防范措施，加强营运期污染治理措施的运行管理与日常维护，确保环保设备的正常运行，以保证污染物的达标排放；积极配合环保部门监督检查。 八、建议 建设单位应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，做到“三同时”，并提出以下建议： （1）企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，加强环境宣传教育，节约用水，以减少废水及污染物的排放量。 （2）对高噪声设备采取控制措施的同时，要加强对员工的劳动保护，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康。 （3）对除尘器、废水处理设施应进行定期保修，杜绝粉尘、废水等事故性排放。 （4）制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 （5）建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝污染扰民事件发生。 （6）加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，传播环境科学知识，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。加强管理，进行污染预防，杜绝环境污染事故。 （7）做好厂内的绿化工作，以吸收有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪声的效果。 （8）严格执行项目现有生产工艺及生产规模，今后一旦发生变化应另行办理环保报建手续。 综上所述，项目在符合有关安全和消防的要求下，切实落实“三同时”和本评价所要求的污染防治措施，在正常情况下，对该区域的环境影响可以承受。因此，在充分落实上述建议措施的前提下，从环境保护角度而言，普宁市鹏润混凝土有限公司商品混凝土建设项目在普宁市军埠镇大长陇工业区荣祥楼的建设运营是可行的。建设单位应按有关管理条例严格做好安全管理工作，杜绝事故发生。 声明： 本单位认可本报告的全部内容。 单位法人或授权代表签章： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |