附件：

主要参数

| 货物名称 | 品牌规格参数及技术要求 |
| --- | --- |
| 分布式光伏发电容量90kW项目 | 1、光伏组件:国内一线品牌;单晶硅光伏组件；功率：450W;数量200片； 2、并网逆变器:80kW并网逆变器1台:组串式逆变器类型;功率；100kWp;MPPT路数/直流输入路数：10/20；交流输出电压：380V ； 3、数据采集器:1套； 4、并网箱:1台(1进1户外安装)； 5、光伏支架:Q235B镀锌槽钢1项； 6、光伏电缆:PV1-F 1*4mm2，TUV认证 :1960米； 7、光伏连接器:MC4（一公一母为一套）:80套； 8、交流电缆:BLVV-95mm2 :200米； 9、并网电缆:BLVV-95mm2 :400米； 10、PVC管:DN50 :100米； 11、配件: 1项； 12、镀锌扁钢:40×4 :150米； 13、镀锌角钢:∠50×50×5 :20米； 14、其他辅材:1项 |

备注：产品型号，品牌规格参数是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的，供应商可以采用其他性能的产品，但是，所有功能必须能优于同类型参数的产品。